电学复习课

——如何挖掘电学题中的隐含条件（1）

1、课前整理：电学部分的有关公式

（在不翻书的情况下，你能完成下表吗！若需要翻书，请在翻书后一气呵成，你仍是优秀的！）

| 电路 | 串联电路 | 并联电路 |
| --- | --- | --- |
| 电流特点 |  |  |
| 电压特点 |  |  |
| 电阻特点 |  |  |
| 分压/分流公式 |  |  |
| 欧姆定律 |  |  |
| 电功 |  |  |
| 焦耳定律 |  |  |
| 电功率 |  |  |

2、课前尝试：知道挖掘方向，尝试挖掘过程，并完成下面各题。

一、从物理学常识、现象中找隐含条件

1、如图，是我校中心路旁的路灯，它们之间的连接方式是（    ）

A、串联                   B、并联

C、可以串联，也可并联     D、条件不足，无法判断

二、从题中的不变量中寻找隐含条件

2、有一电灯泡上标有“220V、48.4W”字样，现把它接到200V的电路上，则该灯泡的实际的功率为多少W？

三、从物理原理、规律中寻找隐含条件

3、如图所示，开关闭合时，灯L1比灯L2更亮一些，

则两只灯中的电流大小关系是I1       I2。

四、从关键词中挖掘隐含条件

4、如图所示，电源电压恒定．小灯泡L标有"3V 0.6W"字样，R为定值电阻．闭合S，断开Sl，小灯泡恰好正常发光；若再闭合S1，发现电流表示数变化了0.3A，则R的阻值为多大？R消耗的功率是多少？

五、铭牌标注或电表量程的限制中寻找隐含条件

5、小燕用如图所示的器材做“测定小灯泡电功率”的实验．所用小灯泡标有“2．5V”字样，灯丝电阻约为10欧左右，电源电压恒为6V．

(1)用笔画线代替导线将（甲）图中的实验器材连成完整电路(使变阻器触头向右滑动时阻值变小)．

(2)调节变阻器当小灯泡正常发光时，电流表的读数如图(乙)所示，则些时小灯的实际功率是     W。

六、从图形、图表与曲线关系中寻找隐含条件

6、小灯标有“2.5V”的字样，小星通过实验测得其电流随电压变化的曲线如图。现将小灯与标有“20Ω 0.5A” 滑动变阻器接在如图所示的6V电源上，则电路允许长时间消耗的最大功率多少W？

电学复习课

——如何挖掘电学题中的隐含条件（2）

一、从物理学常识、现象中找隐含条件

有些题目几乎没有条件，但仔细研究就会发现条件其实全部隐含于物理常识、现象中，这就要求学生根据题意进行发散性思维，努力挖掘相关知识，在条件不足的情况下，根据常识假设适当的条件和数据以弥补题中明确给出的已知条件的不足；有时充足的条件中，也会隐含着“让你忽略常识”的欺诈。

例1．城市的交叉路口通常都装有红、绿、黄三色灯来指挥车辆和行人通行，若每只灯的规格都是"220V  300W”，则每组交通指挥灯(含红、黄、绿三种颜色灯)正常工作10小时所消耗的电能为　　　　kW．h

二、从题中的不变量中寻找隐含条件

在初中所讨论的电阻温度变化不大，阻值随温度变化很小，可以认为恒定不变。在初中一般也不考虑电源的内阻，其输出电压也可以认为恒定不变。

例2．某同学将一段导体接在两节串联使用干电池两端，测得其中的电流为I；后又将这段导体接在三节串联使用的干电池两端，发现电流表的示数变化了0.15A；则前后两次导体消耗的电功率变化了          W。

三、从物理原理、规律中寻找隐含条件

有些物理学问题、现象、判断等条件隐含于相关的概念和原理中，或是命题时有意混淆概念，偷换概念，要求学生对概念掌握准确，理解要透彻。

例3．如图所示，将同种材料制成的长度相同，但S粗＝2S细的两段导体AB和BC连接在一起，如果AC两端加上一定的电压U，则两段导体的阻值大小关系是R粗　  R细，消耗电功率的大小关系是P粗　   P细。

四、从关键词中挖掘隐含条件

在物理题中，常见的关键用语有：表现为极值条件的用语，如“最大”、“最小”、“至少”、“刚好”等，它们均隐含着某些物理量可取特殊值；扣住关键用语，挖掘隐含条件，能使解题灵感顿生。

例4．有一只标有“6 V  3 W”的小灯泡和一个标有“100Ω 1 A”的滑动变阻器，小明同学将它们并联后直接接到恒定电源上，小灯泡恰好正常发光，此时整个电路允许消耗的最大功率是          w。

五、铭牌标注、电表量程的限制或表格中寻找隐含条件

有的电路元件的铭牌上标有电流或电压的限定值；电流表或电压表也都有最大的量程。为了不损坏电路元件或电表，应根据“木桶原理”，以数值较小的为准进行计算，以及从表格里的数中据寻求各物理量之间的关系。

例5．实验小组进行了“测定额定电压是2.５V的小灯泡功率”的实验，器材如下：电压为6V的电源、电流表（0～０.６Ａ 0～3A）、电压表(0～3V  0～15V）、开关、导线、变阻器三只：R1（5欧0.5安）、R2（35欧0.5安）、R3（500欧1.5安），实验记录与计算如下表：

| 电压U/V | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流I/A | 0.22 | 0.26 | 0.30 |
| 功率P/W | 0.33 | 0.52 | 0.75 |
| 灯泡发光情况 | 灯丝暗红 | 微弱发光 | 正常发光 |

①在图中用笔画线代替导线完成该实验的电路连接；（请正确选择电表量程）

②请在坐标图中作出小灯泡的电压和电流的关系图象。

③实验中，所选取的变阻器是      ，当小灯恰好正常发光时，变阻器消耗的电功率是     W。

六、从图形、图表与曲线关系中寻找隐含条件

图示是贮存和传递科学文化知识比较便捷的一条途径，它能够高度浓缩物理学的基本概念及原理，使之更加形象、直观。试题图文并茂，生动活泼，但图表曲线中隐含了相当多的没有叙述和未提及的条件，解题时结合题设条件分析图形，从图形中挖掘隐含条件，才能正确作答，能较好地培养同学们的观察和分析问题的能力。

例6、如图甲所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S后，滑片P由b端滑到a端，电流表的示数I与电压表的示数U的变化关系如图乙所示，则可判断电源电压是      V，定值电阻能达到的最小功率为        W。