九年级物理（上） 第2次月考专题复习讲义

专题一 欧姆定律实验

题型1 实验：电流和电压、电阻的关系

例1 在研究电流与电阻和电压关系的实验中：

（1）闭合开关前，滑动变阻器的滑片应处于____处，目的是_______________________________。

（2）小敏同学按左图的电路原理图连接了右图实物电路，其中有两个元件连接错误。它们分别是________和_____________（只需填写连错的元件）。

（3）重新连接电路后，用开关S进行试触，如果电流表指针向左偏转，说明电流表的____；如果电流表指针向右偏转超过刻度盘，应换用较____________量程。

（4）正确连接电路后，测出R1=5Ω、两端电压为3V时的电流。然后将电阻R1由5Ω换成10Ω，为了使电阻R1两端的电压仍然为3V，他应将滑动变阻器的滑动触头P向____端滑动，在触头P滑动的过程中，电路中的电流将___________。

题型2 实验：伏安法测电阻

1、实验过程

① 实验原理： R=U/I

② 实验器材：电源、开关、电流表、电压表、滑动变阻器、待测定电阻和导线若干。

③ 实验电路图：

④ 实验步骤：

（1）按图连好电路，注意连接时开关要断开，开关闭合之前要把滑动变阻器调到阻值最大处；

（2）检查无误后，闭合开关，调节滑动变阻器滑片 P的位置，改变电阻两端电压分别为U1、U2、U3观察电流表每次对应的数值，I1、I2、I3 分别填入设计的记录表格：

| 次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω | R=R1+R2+R33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

（3）根据每次记录的电压和电流值，求它的对应的电阻值，再求出它们的平均值R=R1+R2+R33。

2、常见考点

（1）实物图的连接；

（2）连接电路的注意事项；

（3）电流表、电压表的使用与读数；

（4）滑动变阻器的作用；

（5）滑动变阻器的选择；

（6）电路故障分析；

（7）设计实验数据表格；

（8）I-U图像分析；

（9）电阻的计算；

（10）多次测量的目的。

例2 用“伏安法”测电阻的实验中，某同学连接了如图所示的电路，其原理是      .电路连接中存在三处错误或不足，请你找出来(待测电阻阻值约为15Ω)。

（1）                                                ；

（2）                                                ；

（3）                                                。

例3 某同学利用电压表和电流表测量电阻R1的阻值（约9Ω左右），电源选用两节旧干电池。

（1）测量电阻的实验原理是_______；

（2）在闭合开关S前，先将滑动变阻器的滑片P置于最______（左/右）端；

（3）当P滑到某一位置时，两表读数如图丙所示，由此可知R1=______Ω。你认为这个结果可靠吗？________理由是：_________；

（4）小勇也用以上器材测另一个电阻R，连接好电路后通过实验得到多组数据，并作出如上图丁所示的U-I图象，则小勇同学把电压表并联在了_______（选填“电阻R”或“滑动变阻器”）的两端，根据U-I图象，可求得待测电阻R=______Ω，电源电压为______V。

题型3 实验：伏安法测小灯泡电阻

1、实验过程

（1）原理:                          ；

（2）方法:                          ；

（3）测量器材:            、              ；

（4）电路图

（5）数据处理:多次测量，但不能取平均值，原因是                          。

2、常见考点：

（1）实物图的连接；

（2）连接电路的注意事项；

（3）电流表、电压表的使用与读数；

（4）滑动变阻器的作用；

（5）电路故障分析；

（6）灯泡的I-U图像分析；

（7）电阻的计算。

例6 在测量正常工作时两端电压为2. 5 V的小灯泡的电阻实验中，电路已部分连接，如图甲所示：

（1）请你用笔画线代替导线，使图甲中的电压表测小灯泡两端的电压。

（2）移动滑片P到某一位置时，电压表示数如图乙所示，此时要测量小灯泡在额定电压下的电阻，应将滑片P向       (填“A”或“B”)端移动，使电压表的示数为      V。

（3）移动滑片P，分别记下多组对应的电压表和电流表的示数，绘制成如图丙所示的I-U图像。根据图像信息，可计算出小灯泡在额定电压下工作时的电阻是        Ω。

（4）猜想一下，小灯泡在额定电压下工作时的电阻和小灯泡不工作时的电阻是一样的吗?谈谈你的看法，并对自己的看法作出解释：

猜想：                                                                                     ；

解释：                                                                                     。

题型4 实验：特殊法测电阻

方法一：安阻法

1、 实验器材：电源、两个开关、电流表、一个阻值已知的定值电阻R0、待测定电阻Rx和导线若干。

2、 实验电路图：

3、 实验步骤：

（1）按图连好电路，注意连接时开关要断开；

（2）S闭合，S1断开，电流表示数为I1；

（3）S、S1闭合，电流表的示数为I2；

（4）计算： U=I1R0　 Ix=I2-I1

RX=UXIX=I1R0I2-I1

方法二：伏阻法

1、实验器材：电源、电压表、两个开关、一个阻值已知的定值电阻R0和几根导线，待测电阻Rx。

2、实验电路图：

3、实验步骤：

（1）按图连好电路，注意连接时开关要断开；

（2）S1闭合，S2断开，电压表的示数为U1；

（3）S1断开，S2闭合，电压表的示数为U2；

（4）计算：

RX=UXIX=U2-U1U1R0=U2-U1U1R0

方法三：等效替代法

1、实验器材：电源、电流表、两个开关、一个电阻箱和几根导线，滑动变阻器，待测电阻Rx。

2、实验电路图：

3、实验步骤：

（1）断开开关，根据电路图，连接实物，将滑动变阻器及电阻箱的阻值调至最大；

（2）把开关S2闭合，调节滑动变阻器到适当位置，读出电流表的示数为I；

（3）把开关S1闭合S2断开，调节电阻箱，使电流表的示数为I；

（4）读出电阻箱的示数，并记录为R。

Rx表达式：Rx=R

例4 测量定值电阻的阻值时有以下两种方案.

【方案一】运用电压表(无电流表)和一个阻值为R0的固定电阻来测量定值电阻的阻值.器材:一只电压表、一个阻值为R0的固定电阻、阻值未知的定值电阻、电源、开关和导线若干。

实验步骤：

步骤一、请在下面的方框内画出实验时所需的电路图，并连接电路。

步骤二、将电压表      在Rx两端，闭合开关，读出电压表的示数Ux；

步骤三、将电压表      在R0两端，闭合开关，读出电压表的示数U0；

步骤四、根据你设计的电路的特点和实验所测得的物理量，写出Rx的表达式        (用符号表示)。

【方案二】运用一只电压表(无电流表)和一个已知最大阻值的滑动变阻器来测量定值电阻的阻值。

器材:一只电压表、一个已知最大阻值的滑动变阻器、阻值未知的定值电阻、电源、开关和导线若干。

实验要求：请在下面的方框内画出实验所需的电路图。

评估交流:

（1）从实验操作角度看，以上两个方案中，方案          更好.

（2）好在_____________________________________________________________________________。 (只要求写出一条)

专题二 欧姆定律计算

题型1 串联电路

例1（2020年12月宜兴市树人中学月考） 有一种由酒精气体传感器制成的呼气酒精测试仪被广泛用来检测酒驾，传感器R1的阻值随酒精气体浓度的变化如图甲，工作电路如图乙，电源电压恒为12V，定值电阻R2=30Ω。求：

（1）被检测者未喝酒时，R1阻值；

（2）被检测者酒精气体浓度为0.8mg/mL时，电流表的示数；

（3）现在公认的酒驾标准为0.2mg/mL≤酒精气体浓度≤0.8mg/mL，当电压表示数为4.8V时，通过计算说明被检测司机是否酒驾？

题型2 并联电路

例2 （2020年12月宜兴市树人中学月考）如图所示R1=10Ω，R2=20Ω，S断开时，电流表的示数为0.6A。

求：（1）电源电压；		（2）S闭合时电流表的示数。

例3（2019年12月青云中学月考） 如图所示电路，电源电压不变，当开关S1闭合、S2断开时，电流表示数为0.2A，电压表示数为6V；若将两表互换位置，并同时闭合S1和S2，电流表示数为0.5A，求此时：

（1）R1的阻值；

（2）R2的阻值 ；

（3）整个电路的总电流。（保留两位小数）

题型3 取值范围

例4（2019年12月青云中学月考） 在如图所示的电路中，电阻R1＝36欧，滑动变阻器R2标有“100欧2安”字样，电流表的量程为0～0.6安，电压表的量程为0～15伏。闭合电键S后，移动滑动变阻器的滑片处于某一位置时，电压表的示数为6伏，电流表的示数为0.5安。求：

（1）电源电压；

（2）为了保证两个电表都能安全工作，滑动变阻器R2接入电路的阻值范围；

（3）滑片移动的过程中，电压表、电流表的变化范围。

例5（2019年12月新草桥中学月考） 如图甲所示，小灯泡额定电压为3 V，小灯泡的I-U图像如图乙所示，R2=3 Ω，电压表的量程为0~3 V，电流表的量程为0~0.6 A。

（1）小灯泡正常发光时的电阻多大？

（2）若只闭合开关S1、S2，小灯泡正常工作，求电源电压。

（3）只闭合S1、S3，要保证所有元件安全，滑动变阻器移动时允许的电阻范围。

课后巩固练习

1、利用伏安法测电阻时常常用到分别如图甲、乙所示的两种电路.某同学实验时所用电流表的内阻约为10 Ω，电压表的内阻约为20 kΩ，待测电阻的阻值约为100Ω，为了减小误差，他应该采用如图        (填“甲”或“乙”)所示的连接方法，利用该方法进行实验时，测量结果会偏       (填“大”或“小”)。

2、同学们在做伏安法测电阻的实验中，看到每张实验桌上都有以下器材:电源(电压恒为4.5 V)，电流表、电压表各一只，开关一个，标有“?Ω  2 A”的定值电阻一只，两只滑动变阻器(10Ω 2A，50Ω 1A)，导线若干。

（1）小丽连接好电路，闭合开关后，通过调节滑动变阻器，测得三组数据，并算出定值电阻的阻值如下表所示：

| 电压/V | 2.9 | 2.1 | 1.7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流/A | 0.16 | 0.24 | 0.28 |

小华认为同一个电阻的电阻值不可能相差这么大，请你帮他们分析一下，其错误的可能原因是_______________________________________________________________________________________。

（2）找出原因后，小丽准备重新连接电路进行实验，但小华认为不必重做，请你帮他们划去错误的数据，并将正确的实验数据填入表中。

（3）他们在实验中选择的滑动变阻器的规格应为                 。

3、小亮同学在测量额定电压为2. 5 V的小灯泡工作时的电阻实验中，已经连接了如图甲所示的部分电路。

（1）请你用笔画线代替导线将图甲中的电路补充完整。

（2）实验前开关应      (填“断开”或“闭合”)，滑动变阻器的滑片应移到        (填“A”或“B”)端。

（3）闭合开关后，发现小灯泡不发光，你认为电路故障原因不可能是                 。

A. 小灯泡没有旋进灯座      B. 开关接触不良      C. 小灯泡的灯丝断了      D. 电流表被短路

（4）小亮同学发现旁边的小明同学连接好电路后，闭合开关，电压表向右偏转，而电流表指针向零刻度线的左边偏转，小亮分析造成这一现象的原因可能是                                       。

（5）小亮同学排除故障后连接好电路，闭合开关，发现灯泡较暗，为了让小灯泡正常发光，应将滑动变阻器的滑片向       (填“A”或“B”)端移动。

（6）和当小灯泡正常发光时，电流表指针如图乙所示，则通过小灯泡的电流是      A，小灯泡正常工作时的电阻是        (结果保留一位小数)Ω。

（7）小亮移动滑片又测量了两次数据后发现，三次测得的灯泡的电阻相差较大，与其他同学交流也是同样的情况，由此发现:当灯泡两端的电压增大时，通过灯泡的电流增大，灯泡的亮度变亮，灯泡的电阻变大.那么小灯泡灯丝电阻发生变化的原因与                 有关。

4、小明使用电阻箱间接测量小灯泡的电阻，实验电路如图所示.请将实验步骤填写完整。(忽略温度对灯丝电阻的影响)

A. 将     接入如图所示电路中的M、N两点间，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片到某一合适位置时，记下           ；

B. 断开开关，取下接在M、N间的元件，将        接入M、N两点间；

C. 闭合开关，调节          ，使           ；

D. 读出此时电阻箱的示数R0，即可知道所测小灯泡的电阻阻值。

5、测量未知电阻尺（阻值约为150Ω）的实验中，提供的实验器材有电源（电压为3 V）、滑动变阻器R（0~50Ω）、电阻箱R0（0~9 999Ω）、电流表（0~0. 6 A）、电压表（0~3 V）、开关及导线若干。

（1）小虎同学设计了如图甲所示的电路，他        (填“能”或“不能”)较准确地测出Rx的阻值，理由是               。

（2）小明同学设计了如图乙所示的电路进行测量。

① 请根据图乙所示的电路，在图丙中用笔画线代替导线将实物图连接完整。

② 正确连接电路后，小明先将开关S拨至“1”，调节滑动变阻器的滑片至某一位置，此时电压表的示数如图丁所示，其示数为U1=      V。

③ 再将开关S拨至“2”，当电阻箱的阻值调至R0 =152Ω时，电压表的示数恰为U1，则待测电阻的阻值Rx =       Ω。

④ 实验中，若将开关拨至“2”时，不小心将滑动变阻器的滑片向右移动了少许，其他操作正确，则R x的测量值        (填“大于”“小于”或“等于”)真实值。

6、（2019年园区星海中学12月月考，第29题，4分）如图，电源电压为6V，电阻R0=10Ω，电流表量程为0-0.6A，电压表量程为0-3V，滑动变阻器R上标有“20Ω0.5A”字样。求：

（1）当电路中电流最小时，1min内电流通过电阻R0做的功。

（2）为了保证电路安全，滑动变阻器R接入电路的最小阻值。

7、（2019年园区星海中学12月月考，第28题，8分）如图甲表示一种自动测定邮箱内油面高度的油量表（实际是量程为0-0.6A的电流表改装而成），滑动变阻器R的最大值为60Ω，金属杠杆的右端是滑动变阻器的滑片，从油量表所指的刻度，就可以知道邮箱内油面的高度。电源电压为24V，R0为定值电阻。

（1）R0的作用是____________________________________，当邮箱油面下降时，油量表的示数将变______。

（2）邮箱装满汽油时，油量表示数为最大值（即电流表达到最大值，此时，滑动变阻器的触头在某一端），求R0的阻值。

（3）当油箱中汽油用完时（此时滑动变阻器的触头在另一端），电路中的电流为多少？

（4）改装设计：用电压表代替电流表做油量表，乙图已画出部分电路，请在乙图中完成电路的设计。

要求：当油箱中的油用完时，油量表（电压表）的示数为零。

8、（2019年新草桥12月月考，第35题，6分）在如下图所示的电路中，电源电压保持不变，灯泡L1的阻值为20Ω。闭合开关， 电流表A1的示数为0.5A，电流表A2的示数为0.2A。（灯泡电阻不随温度变化）求：

（1）灯泡L1的电流；        （2）电源电压U；		（3）灯泡L2的阻值。