初中物理公式汇总

速度公式：

物理量         单位

v——速度   m/s   km/h

s——路程    m    km

t——时间     s     h

单位换算：

1 m=10dm=102cm=103mm

1h=60min=3600 s； 1min=60s

1 m/s=3.6 km/h

公式变形：求路程——       求时间——t=s/v

物理量      单位

G——重力   N

m——质量   kg

g——重力与质量的比值

g=9.8N/kg；粗略计算时取g=10N/kg。

重力与质量的关系：

G = mg

密度公式：

单位换算：1kg=103 g

1g/cm3=1×103kg/m3

1m3=106cm3

1L=1dm3=10-3m3

1mL=1cm3=10-6m3

物理量           单位

ρ——密度   kg/m3  g/cm3

m——质量    kg    g

V——体积    m3   cm3

物理量             单位

F浮——浮力         N

G物——物体的重力   N

F示——物体浸没液体中时弹簧测力计的读数   N

浮力公式：

F浮=G物 – F示

物理量            单位

F浮——浮力       N

ρ ——密度       kg/m3

V排——物体排开的液体的体积   m3

g=9.8N/kg，粗略计算时取g=10N/kg

F浮=G排=m排g

G排——物体排开的液体

受到的重力 N

m排——物体排开的液体

的质量    kg

F浮=ρ液gV排

物理量        单位

F浮——浮力   N

G物——物体的重力   N

提示：[当物体处于漂浮或悬浮时]

F浮=G物

物理量         单位

p——压强   Pa 或 N/m2

F——压力      N

S——受力面积  m2

压强公式：

面积单位换算：

1 cm2  =10--4m2

1 mm2  =10--6m2

注意：S是受力面积，指有受到压力作用的那部分面积

P=F/S（固体）

物理量              单位

p——压强       Pa 或 N/m2

ρ——液体密度     kg/m3

h——深度          m

g=9.8N/kg，粗略计算时取g=10N/kg

液体压强公式： 注意：深度是指液体内部某一点到自由液面的竖直距离；

p=ρgh

物理量        单位

F1——动力     N

L1——动力臂   m

F2——阻力     N

L2——阻力臂   m

提示：应用杠杆平衡条件解题时，L1、L2的单位只要相同即可，无须国际单位；

杠杆的平衡条件：

F1L1=F2L2

或写成：

物理量         单位

F —— 动力  N

G总——总重  N  （当不计滑轮重、绳重及摩擦时，G总=G物）

n ——承担物重、与动滑轮相连的绳子段数

滑轮组：

F = G总

（G总= G物+G动）

物理量                   单位

s——动力通过的距离     m

h——重物被提升的高度   m

n——承担物重的绳子段数

s =nh

对于定滑轮而言： ∵ n=1  ∴F = G物     s = h

对于动滑轮而言： ∵ n=2  ∴F = （G物+G动）   s =2 h

物理量                单位

W——动力做的功     J

F——动力           N

s ——物体在力的方向上通过的距离  m

功的公式：

提示：克服重力做功或重力做功（即竖直方向）：

W=G h

W=F s

物理量     单位

P——功率  W

W——总功  J

t ——时间  s

功率公式：

单位换算：1W=1J/s    1马力=735W

1kW=103W

P =

公式变形：W=Pt

物理量         单位

η——机械效率

W有——有用功  J

W总——总功    J

机械效率：

提示：机械效率η没有单位，用百分率表示，且总小于1

W有=G h [对于所有简单机械]

W总=F s [对于杠杆、滑轮和斜面]

W总=P t [对于起重机和抽水机等电动机]

×100%

热量计算公式：

物理量                 单位

Q ——吸收或放出的热量  J

c ——比热容        J/(kg·℃)

m ——质量          kg

△t ——温度差       ℃

物体吸热或放热

提示：

当物体吸热后，终温t高于初温t0，△t = t - t0

当物体放热后，终温t0低于初温t，△t = t0- t

C水 =4.2×103 J/(kg·℃)

Q = c m △t

物理量          单位

I——电流       A

Q——电荷量 库 C

t——时间       s

电流定义式：

提示：电流等于1s内通过导体横截面的电荷量。

物理量      单位

I——电流   A

U——电压  V

R——电阻  Ω

同一性：I、U、R三量必须对应同一导体（同一段电路）；

同时性：I、U、R三量对应的是同一时刻。

变换式：     R＝U/I     U＝I R

欧姆定律：

物理量         单位

W——电功     J

U——电压     V

I——电流      A

t——通电时间  s

提示：

(1) I、U、t 必须对同一段电路、同一时刻而言。

(2) 式中各量必须采用国际单位：

1度=1 kWh = 3.6×10 6 J。

(3)普遍适用公式，对任何类型用电器都适用。

电功公式：

W = U I t

只能用于如电烙铁、电热器、白炽

灯等纯电阻电路（对含有电动机、

日光灯等非纯电阻电路不能用）

W = U I t 结合U＝I R →→（串联）W = I 2Rt

W = U I t 结合I＝U/R →→（并联）W = t

电热公式（电阻产生的热量）：（串联）Q = I 2Rt   （并联）Q = t

如果电能全部转化为内能，则：Q= I 2Rt =W= U I t   如电热器。

物理量        单位     单位

P——电功率    W      kW

W——电功      J      k﹒Wh

t——通电时间   s        h

电功率公式：

P = W /t

物理量        单位

P——电功率   W

I——电流      A

U——电压     V

（并联）P=U2/R

（串联）P=I2R

P = I U

只能用于：纯电阻电路。

串联电路的特点：

电流：在串联电路中，电流处处都相等。表达式：I=I1=I2

电压：电路两端的总电压等于各部分用电器两端电压之和。表达式：U=U1+U2

串联分压原理：

串联电路中，电流在电路中做的总功等于电流在各部分电路所做的电功之和。W = W1+ W2

各部分电路的电功与其电阻成正比。

串联电路的总功率等于各串联用电器的电功率之和。表达式：P = P1+ P2

串联电路中，各用电器的电功率与电阻成正比。表达式：

并联电路的特点：

电流：在并联电路中，干路中的电流等于各支路中的电流之和。表达式：I=I1+I2

并联分流原理：

电压：各支路两端的电压相等。表达式：U=U1=U2

并联电路中，电流在电路中做的总功等于电流在各支路所做的电功之和。W = W1+ W2

各支路的电功与其电阻成反比。

并联电路的总功率等于各并联用电器的电功率之和。表达式：P = P1+ P2

并联电路中，用电器的电功率与电阻成反比。表达式：

串、并联电路中用电器之间各个物理量的相关规律及变化比较：

串联：电流I相等，分电压U，电阻R越大，分电压越多，实际电功率P越大，如果是小灯泡越亮，产生的电热Q越多，消耗电能W越多。

（串联电路中，各个用电器的U，P，Q，W都与电阻R成正比）

并联：电压U相等，分电流I，电阻R越大，分电流越小，实际电功率P越小，如果是小灯泡越暗，产生的电热Q越少，消耗电能W越少。

（并联电路中，各个用电器的I，P，Q，W都与电阻R成反比）

初  中  物  理  公  式  一  览  表

| 物理量 | 主 要 公 式 | 主要单位 |
| --- | --- | --- |
| 长度（L） | - 用刻度尺测 （2）路程 s=vt (3) 力的方向上通过的距离： s=W / F (4) 力臂 l1=F2 L2 / F1 (5)液体深度 h=p / (ρ·g) (6)物体厚度 h=V / S a=3V | Km 、m、dm、cm 、mm等 1km=1000m 1m=100cm |
| 面积（S） | (1) 面积公式 S＝ab S=a2 S=πR2 = 14πD2 (2) 体积公式 s=V / h (3) 压强公式 s=p / F | m2、dm2 、dm2、cm2 1m2=102dm2 1m2=104cm2 |
| 体积（V） | (1) 数学公式V正=a3 V长=Sh=abh V柱＝Sh V球＝43πR3 (2) 密度公式 V=mρ (3)用量筒或量杯 V=V2－V1 (4) 阿基米德原理 浸没时 V＝V排＝F浮/ρ液g 部分露出时 V排＝V物－V露 | m3、dm3、dm3、cm3 1m3=103dm3 1dm3=103cm3 1cm3=103mm3 1m3=106cm3 |
| 时间（t） | （1）速度定义 t=s/v （2）功率 t=W/P （3）用钟表测量 | h、min、s 1h=60min 1min=60s |
| 速度（v） | （1）v=s/t （2）P=Wt=Fst=Fv 则v=PF | m/s km/h 1m/s=3.6km/h |
| 重力（G） | (1) 重力公式 G = mg (2) 功的公式 G=W / h (3)用弹簧秤测量 | N g=9.8N/kg； 粗略计算时取g=10N/kg。 |
| 质量（m） | (1)重力公式m=G/g (2)功的公式 W=Gh=mgh m=W / gh (3)密度公式m=ρV（4）用天平测量 | t、kg、g、mg 1t=1000kg 1kg=1000g 1g=1000mg |
| 密度（ρ） | (1)ρ=mV m=Gg 有ρ=GgV (2)压强公式 p=ρgh ρ=pgh (3)阿基米德原理 F浮＝ρ液gV排 则ρ液＝F浮gV排 | kg/m3 g/cm3 1g/cm3=1000kg/m3 |
| 合力（F） | (1) 同方向F=F1＋F2 （同一直线同方向二力的合力计算） (2）反方向F= F1－F2（F1＞F2）（同一直线反方向二力的合力计算） | N |
| 压强（p） | (1) p=FS（适用于一切固体和液体） (2)p=ρgh适用于一切液体和侧面与底面垂直的固体（长方体、正方体、圆柱体） | 1Pa=1N/m2 |
| 浮力（F浮） | (1) 称重法 F浮＝G－F示 (2) 压力差法 F浮＝F向上－F向下 (3) 阿基米德原理法 F浮＝ρ液gV排 (4) 漂浮或悬浮法 F浮＝G | N |
| 动力、阻力 | F1l1=F2l2 则 F1=F2l2l1 F2=F1l1l2 | l1与l2单位相同即可 |
| 功（W） | (1)定义 W=Fs 重力做功 W=Gh=mgh 摩擦力做功 W=fs (2)总功 W总=F动s W总＝W有＋W额 有用功 W有＝Gh W有＝W总－W额 (3)η=W有W总 W有=ηW总 W总=W有η （4）P=Wt W=Pt | 1 J = 1 N﹒m = 1 w﹒s |
| 机械效率（η） | - η=W有W总=W有W有+W额=11+W额W有 - η=W有W总=P有tP总t=P有P总 (3) 对于滑轮组 η=GnF（n为在动滑轮上的绳子股数） (4) η=W有W总=GhGh+G动h=GG+G动 | 由于有用功总小于总功， 所以η总小于1 |
| 拉力（F） | (1)不计动滑轮和绳重及摩擦时，F＝1nG (2)不计绳重及摩擦时F=1n(G物+G动) (3)一般用F=Gηn（n为在动滑轮上的绳子股数） (4)物体水平匀速运动，一般F＝f (f 一般为摩擦力) | N |
| 功率(P) | (1)P=Wt (2) P=Wt=Fst=Fv (3)从机器的铭牌上读出 | 1w=1J/s=1N﹒m/s |
| 比热容（c） | - Q吸＝cm(t－t0) Q放＝cm(t0－t) 可统一为Q=cm△t 则c=QmΔt - 不计热量的损失时 Q吸＝Q放（热平衡方程） | C的单位为 J/(Kg﹒℃),水的比热为4.2×103J/（Kg﹒℃），物理意义为1kg水温度升高1℃吸收的热量为4.2×103J |
| 电流（I） | - 定义 I=Qt（Q为电荷量） - 欧姆定律 I=UR - 电功W=UIt 则 I=WUt - 电功率P＝UI 则 I=PU（P为电功率） - 焦耳定律Q＝I2Rt 则 I=QRt - 纯电阻电路W=UIt＝I2Rt 则I=WRt - 电功率推导式P＝UI＝I2R 则I=PR - 串联：I＝I1＝I2 并联：I＝I1＋I2 - 从电流表上读出 | 1A=1000mA 1mA=1000微安 |
| 电压（U） | (1)欧姆定律U＝IR (2)U=WIt (3)U=PI (4)焦耳定律Q=U2Rt则U=QRt（Q为产生的热量）(5)P=U2R 则 U=PR (6)串联：U＝U1＋U2 并联：U＝U1＝U2 (7)从电压表上读出 | 1KV=1000V, 1V=1000mV。 一节干电池电压为1.5V 一节蓄电池电压为2.0V 我国家庭电路电压为220V 对人体的安全电压不超过36V |
| 电阻（R） | (1) R=UI(伏安法测电阻的原理) (2) 由W＝UIt＝I2Rt＝U2Rt 得 R=WI2t或R=U2tW (3) P=I2R则R=PI2 P=U2R则R=U2P (4) 焦耳定律Q＝I2Rt 则R=QI2t或R=U2tQ (5) 串联：R＝R1＋R2 则R1＝R－R2 R2＝R－R1 (6) 并联：1R=1R1+1R2 R=R1R2R1+R2 (7) 从欧姆表上读出或从铭牌上读出 ： 如滑动变阻器上的“10Ω 1A”等字样。 | 1Ω＝1V/A 1KΩ=103Ω 1MΩ=106Ω |
| 电功（W） | - W＝UIt - W＝Q＝I2Rt=U2Rt（纯电阻电路） - W＝Pt - 从电能表上读出（其单位为K﹒Wh） | 国际单位为J，电能表上常用单位为KW﹒h 1K﹒Wh=3.6×106J |
| 电功率（P） | (1) P=UI=I2R=U2R (2) P＝Wt (3)从用电器上读出 | 1Kw=1000w 1马力＝735w |
| 电热（Q） | (1) Q=I2Rt=U2Rt 当不计热量损失时，Q＝W＝UIt＝I2Rt (2)热平衡方程Q吸＝Q放 | 其单位为J |